Точка

- Создание новой точки на гане, которая не существовала до этого нигде

BEGIN TRANSACTION;

-- Шаг 1: Создаем новую точку в таблице spot.

-- Указываем конкретный INTEGER идентификатор (например, 105).

-- Если в таблице есть другие поля (например, координаты X, Y, Z или код детали), их тоже нужно добавить сюда.

INSERT INTO spot (

spot_id,

model_id

)

VALUES (

105,

1);

-- Шаг 2: Задаем физические параметры для сварки этой точки.

INSERT INTO parameters (

pressure,

squeeze_time,

weld_time,

cool_time,

hold_time

)

VALUES (

2.5,

15,

12,

2,

5

);

-- Шаг 3: Создаем настройку в welding_setup, объединяя точку, клещи и параметры.

INSERT INTO welding_setup (

spot_id,

gun_id,

parameter_id,

start_date,

is_active

)

VALUES (

105,                  -- Тот же INTEGER ID точки, который мы использовали на Шаге 1

3,                    -- ID сварочных клещей

last_insert_rowid()   -- Подхватывает ID из таблицы parameters, так как это был последний INSERT

'2026-05-14', -- Текущая дата начала эксплуатации точки

1 -- Статус (1 = активна)

);

COMMIT;

- Перенос точки с одного гана на другой

BEGIN TRANSACTION;

-- Шаг 1: Создаем новую привязку для точки на НОВЫХ клещах (gun_id = 5).

-- Мы используем SELECT, чтобы автоматически скопировать ID параметров из текущей активной записи.

INSERT INTO welding_setup (spot_id, gun_id, parameter_id, start_date, is_active)

SELECT

spot_id,

5,              -- ID новых клещей, на которые переносим

parameter_id,   -- Копируем текущий рабочий режим

'2026-05-14',   -- Дата переноса (сегодняшняя)

1               -- Статус: активна

FROM welding_setup

WHERE spot_id = 105 AND is_active = 1 AND gun_id = 3;

-- Шаг 2: "Закрываем" старую привязку на СТАРЫХ клещах (gun_id = 3).

-- Обратите внимание: мы делаем это после INSERT, чтобы на Шаге 1 сработал поиск по is_active = 1.

UPDATE welding_setup

SET is_active = 0,

end_date = '2026-05-14' -- Если добавите столбец end_date, фиксируем дату снятия

WHERE spot_id = 105 AND gun_id = 3 AND is_active = 1;

COMMIT;

- Присвоение нового параметра точке (на старой строке welding_setup изменение comments и is_active)

BEGIN TRANSACTION;

-- Шаг 1: Создаем абсолютно новый, индивидуальный набор параметров.

-- Мы точно знаем, что этот ID пока не привязан ни к одной другой точке.

INSERT INTO parameters (

pressure,

squeeze_time,

weld_time,

cool_time,

hold_time

)

VALUES (

2.8,  -- Например, слегка увеличили давление

15,

14,   -- И добавили время сварки

2,

5

);

-- Шаг 2: Создаем новую активную привязку в welding_setup.

-- Клещи (gun_id) автоматически подтянутся от старой записи.

INSERT INTO welding_setup (spot_id, gun_id, parameter_id, start_date, is_active, comments)

SELECT

spot_id,

gun_id,

last_insert_rowid(),  -- Подхватываем ID только что созданного параметра

'2026-05-14',

1,

'Создан и применен новый индивидуальный параметр'

FROM welding_setup

WHERE spot_id = 105 AND is_active = 1;

-- Шаг 3: Отправляем старую запись в архив.

-- Чтобы база случайно не закрыла только что созданную на Шаге 2 строку,

-- мы отсекаем её с помощью условия (например, исключая новый комментарий).

UPDATE welding_setup

SET is_active = 0,

end_date = '2026-05-14',

comments = 'Устарело: параметры заменены на новую ревизию.'

WHERE spot_id = 105

AND is_active = 1

AND comments != 'Создан и применен новый индивидуальный параметр';

COMMIT;

Параметры

- Присвоение еще одного параметра на ган. В таблицу parameters добавляется еще 1 столбец mode. По умолчанию при создании строки для mode уже присваивается значение Both. Если создается второй активный параметр на ган, то для первого параметра mode присваивается значение A, а для второго B

BEGIN TRANSACTION;

-- Шаг 1: Находим текущий активный параметр(ы), привязанный к этим клещам,

-- и переводим его в режим 'A'.

-- Мы используем вложенный запрос, чтобы база сама нашла нужный parameter_id.

UPDATE parameters

SET mode = 'A'

WHERE rowid IN (

SELECT parameter_id

FROM welding_setup

WHERE gun_id = 3 AND is_active = 1

);

-- Шаг 2: Создаем новый параметр для этих же клещей и сразу указываем режим 'B'.

INSERT INTO parameters (

pressure,

squeeze_time,

weld_time,

cool_time,

hold_time,

mode

)

VALUES (

3.0,  -- Допустим, для более толстого металла нужно большее давление

15,

16,   -- И большее время сварки

2,

5,

'B'   -- Явно указываем второй режим

);

-- Шаг 3: Привязываем этот новый параметр (Mode B) к клещам и новой точке.

-- Старая запись при этом остается is_active = 1, так как клещи теперь работают в двух режимах.

INSERT INTO welding_setup (

spot_id,

gun_id,

parameter_id,

start_date,

is_active,

comments

)

VALUES (

106,                  -- Новая точка для толстого металла

3,                    -- Те же самые клещи

last_insert_rowid(),  -- ID только что созданного параметра Mode B

'2026-05-15',

1,                    -- Статус активен (теперь активны обе настройки)

'Включен второй режим сварки (Mode B) для другой толщины'

);

COMMIT;

Дефект

- Создание дефекта

-- Транзакция здесь не обязательна, так как мы пишем только в одну таблицу,

-- но для порядка можно использовать.

BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO defects (

problem_code,

root_cause,

solution,

df_date,

worker_name,  -- В вашей схеме здесь тип INTEGER, значит это ID работника

spot_id,

gun_id

)

VALUES (

'E04',                          -- Код проблемы (например: сильные выплески/брызги)

'Критический износ электродов', -- Первопричина

'Замена колпачков электродов, зачистка контакта', -- Принятое решение

'2026-05-15',                   -- Дата фиксации дефекта

2,                              -- ID сотрудника (например, Даненов Нуржан)

105,                            -- На какой точке это произошло

3                               -- Какими клещами варили

);

COMMIT;

- Удаление дефекта

BEGIN TRANSACTION;

DELETE FROM defects

WHERE spot_id = 105

AND problem_code = 'E04'

AND df_date = '2026-05-15';

COMMIT;

ТО

- Создание ТО гана

BEGIN TRANSACTION;

INSERT INTO maintenance (

first_weld,

second_weld,

third_weld,

first_pressure,

second_pressure,

third_pressure,

to_date,

worker_id,

gun_id

)

VALUES (

105,          -- Результат первого тестового замера сварки/тока

104,          -- Результат второго замера

106,          -- Результат третьего замера

280,          -- Замер давления 1 (например, в кгс или даН)

278,          -- Замер давления 2

281,          -- Замер давления 3

'2026-05-15', -- Дата проведения обслуживания

1,            -- ID работника, проводившего ТО (например, Таңатов Айбар)

3             -- ID обслуженных клещей

);

COMMIT;

- Удаление ТО гана

BEGIN TRANSACTION;

-- Удаляем запись по номеру клещей и дате обслуживания

DELETE FROM maintenance

WHERE gun_id = 3

AND to_date = '2026-05-15';

COMMIT;

Трансформатор

- 2Создание трансформатора

- Изменение значения end_date, is_active и comment

Ган

- Создание гана

INSERT INTO gun (

g_num,

model

)

VALUES (

45,             -- Номер новых клещей (например, клещи №45)

1  -- Модель клещей

);

INSERT INTO gun_transformer_sssignment ( -- В вашей базе таблица называется именно так, через 's'

start_date,

is_active,

comments,

gun_id,

transformer_id

)

VALUES (

'2026-05-15',

1,

'Ввод в эксплуатацию новых клещей',

last_insert_rowid(),  -- Подхватываем ID только что созданных клещей

12                    -- ID трансформатора, к которому они подключаются

);

- Деактивирование гана путем задания  значения end_date, is_active и comment

Работник

- Создание работника

- Изменение end_date работника